СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## 27.09.2023 года № 30

г. Куса

О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки города Куса

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кусинского городского поселения Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

- Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки города Куса от 26.10.2010 г № 75 (с изменениями от 26.11.2013 № 65, от 22.04.2015 № 24, от 18.11.2015 г № 61, от 24.08.2016 г № 37, от 21.12.2016 № 59, от 27.09.2017 г № 41, от 19.01.2022 № 3) согласно приложению.

- Направить данное решение Главе Кусинского городского поселения для подписания и официального обнародования на сайте Кусинского городского поселения.

- Решение вступает в силу после дня официального обнародования.

- Председатель Совета депутатов

Кусинского городского поселения                                                        О.С. Чарина

Приложение

к решению от 27.09.2023 г № 30

«О внесении изменений

в правила землепользования

и застройки в города Куса

# Часть III Градостроительные регламенты дополнить статьей 54 следующего содержания:

# «Статья 54

# Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства.

1. Требования	к	архитектурно-градостроительному	облику	объекта капитального строительства включают в себя:

- требования	к	объемно-пространственным	характеристикам объекта капитального строительства;

- требования	к	архитектурно-стилистическим	характеристикам объекта капитального строительства;

- требования к цветковым растениям объектов капитального строительства;

- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объектов капитального строительства;

- требования	к размещению	технического	и инженерного	оборудования на   фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

- требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

# Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении;

    - объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

    - объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

    - объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

    - объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

    - гидротехнических сооружений;

    - объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

    - подземных сооружений;

    - объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических		и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения	атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

    - объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

    - объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

    - объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

    - объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

    - объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

    - объектов использования атомной энергии;

    - опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются	требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5), многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - (код - 2.6), хранение автотранспорта (код - 2.7.1), административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.2), социальное обслуживание (код - 3.2), дома социального обслуживания (код - 3.2.1), оказание социальной помощи населению (код

- 3.2.2), оказание услуг связи (код - 3.2.3), общежития (код - 3.2.4), бытовое обслуживание (код - 3.3), здравоохранение (код - 3.4), амбулаторно -поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1), стационарное медицинское обслуживание (код - 3.4.2), медицинские организации особого назначения (код - 3.4.3), образование и просвещение (код - 3.5), дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1), среднее и высшее профессиональное образование (код - 3.5.2), объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1), общественное управление (код - 3.8), государственное управление (код - 3.8.1), представительская деятельность (код - 3.8.2), обеспечение научной деятельности (код - 3.9), проведение научных исследований (код

- 3.9.2), проведение научных испытаний (код - 3.9.3), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), предпринимательство (код - 4.0), деловое управление (код

- 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2), рынки (код - 4.3), магазины(код - 4.4), банковская и страховая деятельность (код - 4.5), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлечение (код - 4.8), развлекательные мероприятия (код - 4.8.1), служебные гаражи (код - 4.9), обеспечение дорожного отдыха (код - 4.9.1.2), автомобильные мойки (код - 4.9.1.3), ремонт автомобилей (код - 4.9.1.4), выставочно- ярмарочная деятельность (код - 4.10), обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код - 5.1.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2), водный спорт (код - 5.1.5), спортивные базы (код - 5.1.7), природно-познавательный туризм (код - 5.2), туристическое обслуживание (код - 5.2.1), поля для гольфа или конных прогулок (код - 5.5), обслуживание железнодорожных перевозок (код - 7.1.2),

обслуживание перевозок пассажиров (код - 7.2.2), водный транспорт (код - 7.3), внеуличный транспорт (код - 7.6), санаторная деятельность (код - 9.2.1), ритуальная деятельность (код - 12.1).

# Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:

- Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

- Высота нежилых помещений первых этажей объектов капитального строительства, выходящих фасадом на территории общего пользования, должна быть не менее 3,5 метров. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- уровень отметки пола входов в объекты капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, может  превышать отметку уровня земли не более чем на 0,45 метра; Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- При протяженности объекта капитального строительства более 100 м необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Запрещается размещать входные  группы и их элементы за красными линиями.

- Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные  группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.

- архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом функциональным назначением объекта.

# 5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- Элементы фасада  должны  располагаться с учетом системы композиционных осей объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада дoлжны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений,

фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением.

- Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада дoлжны обеспечивать построенное на принципах завершённости, целостности и согласованности архитектурное решение, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера.

- Фасад объекта капитального строительства в границах первого этажа, ориентированный на территории общего пользования, должен иметь проемы с общей площадью остекления не менее 50 %. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Входные группы в жилье и общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) дoлжны иметь проемы с площадью остекления не менее 30%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Архитектурное решение фасада в границах нежилых помещений и их входных групп, дoлжны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства в соответствии с требованиями архитектурно-художественного регламента. В случае реконструкции объекта капитального строительства требования настоящего пункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений.

- Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство.

- Для повышения архитектурно-эстетических качеств объектов капитального строительства их фасады дoлжны иметь отделку облицовочными материалами.

- Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.

# Требования	к цветовым решениям объектов капитального строительства не устанавливаются.

В случае если муниципальным правовым актом утвержден документ, устанавливающий правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться  в соответствии с данным документом.

# Требования к отделочным и (или) строительным материалам, объектов капитального строительства.

Не допускается:

  - Использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления.

  - Окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем.

  - Использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ- листов для устройства глухой части лоджии или балкона.

  - Использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

# Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

- Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха.

- Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

- Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не дoлжны ухудшать визуальные характеристики объекта.

- При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- При размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо

применять защитные декоративные решетки, вьшолненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Не допускается:

- размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.

# Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

  - Архитектурно-художественная подсветка объектов капитального строительства, осуществляется на основании проектной документации объекта капитального строительства, разработанной в соответствии с архитектурно-художественным регламентом.

  - В случае если муниципальным правовым актом утвержден документ, регулирующий правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, подсветка фасадов объекта должна выполняться в соответствии с данной концепцией».

Глава

Кусинского городского поселения                                                          А.В. Чистяков